专业水域救援队伍建设标准

# 1  范围

本文件规定了专业水域救援队伍建设的专业救援能力要求、综合保障能力要求、技能提升能力要求和组织管理能力要求。

本文件适用于国家综合性消防救援队伍水域队伍建设及政府专职队伍水域队伍建设。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 20827  职业潜水员体格检查要求

GB/T 29177  消防应急救援 训练设施要求

XF/T 3001  水域救援作业指南

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

水域专业应急救援队伍  professional emergency rescue team of water areas

对因城市洪涝灾害、交通工具坠水、内河湖泊船舶搁浅翻沉、孤岛遇险、冰上遇险等突发情况而遇

# 4  专业救援能力要求

## 4.1      基础能力

4.1.1  水域救援专业队伍（以下简称“队伍 ”）应具备快速反应能力和应急机动能力，应在接到 报警或指令后 30 分钟内集结。

4.1.2  队伍应具备救援行动管理和指挥能力，能够开展信息收集与处理、救援行动规划、全程协调与 指挥、现场灾害评估和媒体应对等工作。

4.1.3  队伍应具备持续救援能力和自我保障能力，能够在一个独立的工作场地开展应急救援工作。

4.1.4  队伍应具备与其他应急救援队伍协调联动能力。

DB13/T xx—2025

4.1.5  队伍应具备静水救援的能力，在此基础上，可根据队伍自身情况和辖区内救援需求，具备急流 救援、潜水救援、冰面救援等技术能力。

4.1.6  队伍应由管理模块、搜救模块、医疗模块、战勤模块四类模块构成，可根据实际调整人员分工 和各岗位人数。

4.1.6.1 人员构成

a）管理模块9人（总指挥、副总指挥、指挥部7人）

b）救援分队23人（队长、副队长、岸基救援小组6人、水上救援小组6人、水下救援小组6人、紧急救助小组3人）建议设两个救援分队

每个搜救分队配备8名舟艇驾驶员（每个救援小组配备两名舟艇驾驶员）

c）战勤模块19人（装备运输3人、基地运维3人、生活保障9人、通信保障4人

d）医疗模块6人（医生3人、护士3人）

4.1.7  按照救援环境，应设置下列现场处置岗位人员：

a)  应用静水救援技术时，救援组应由安全员、救援人员等岗位人员组成；

b)  应用急流救援技术时，救援组应由安全员、救援员、上游观察员、下游拦截员等岗位人员组成；

c)  应用潜水救援技术时，潜水团队应至少配备 2 名潜水员（以下简称潜水员）和 2 名信绳员。条 件允许时，潜水团队宜由潜水安全员、主信绳员、备用信绳员、主潜水员、备用潜水员、装备 操作员等岗位人员组成；

d)  应用冰面救援技术时，救援组应由安全员、救援人员、支援队员等岗位人员组成。

4.1.8  按照使用的特定救援工具，应设置下列岗位人员：

a)  应用舟艇救援技术时，救援组应由指挥员、安全员、救援人员、舟艇驾驶员等岗位人员组成；

b)  应用绳索系统救援技术时，救援组应由指挥员、安全员、救援人员、绳索操作员、上游观察员、 下游拦截员等岗位人员组成。

4.1.9  实施救援行动时，队伍可由一支或多支最小编组组成。最小编组人数不应少于 6 人，其中至少 包括 1 名指挥员和 1 名安全员。

4.1.10  队员工作经验应符合下列要求：

a)  应急指挥人员（指挥员）应具有 5 年及以上水域救援工作经验；

b)  现场处置人员（包括但不限于安全员、救援人员、上游观察员、下游拦截员、舟艇驾驶员、绳 索操作员、潜水员和信绳员）应具有 3 年及以上水域救援工作经验；

c)  应急值守人员和应急保障人员（包括但不限于后勤人员、媒体负责人）应具有 1 年及以上相关 救援工作经验。

4.1.11  队员应经过游泳培训，通过相应技能考核。潜水员应定期组织潜水训练，每年测试应急救援潜 水技能。

4.1.12  队员应定期参加体适能测试和心理测试，应具备与救援相适应的身体素质和心理素质。潜水员 体格条件应符合 GB 20827 的要求。

4.1.13  队员应参加应急救援员和紧急医疗救护资格培训考核。

4.1.14  救援人员、潜水员、舟艇驾驶员、绳索操作员应经过专业训练并具备相应专业资质。 斗.空    技术能力

4.2.1  应急值守

应急值守人员应具备下列能力：

a)  能利用应急值班值守相关规范用语，接听、记录并传达险情基本情况；

b)  能依据应急资源调配程序和指挥员指令，调配车辆、人员、舟艇、装备等应急资源。

4.2.2  应急指挥

指挥员应具备下列能力：

a)  具备指挥救援行动与对外协调联络的能力；

b)  能够按照实施救援行动安全风险从小到大顺序，选择岸上救援、舟艇救援、入水救援等技术与 方法；

c)  能够快速确定现场应急救援行动方案，及时上报救援现场信息和部署任务；

d)  熟悉三级组网模式，便于接入消防救援指挥体系。

4.2.3  现场处置

4.2.3.1  水面救援技能

4.2.3.1.1  安全员应具备下列能力：

a)  能对救援现场进行安全监测，确定安全防护等级，检查救援人员安全防护装备和措施，落实救 援行动的安全保障；

b) 能掌握现场安全状况和救援人员的体力、健康情况，并向指挥员提出人员替换的建议；

c) 能掌握现场警戒、警示提醒、安全撤离方法和要求。

4.2.3.1.2  救援人员应具备下列能力：

a)  能使用抛投式、递伸式、拦截式救生装备救助水面遇险和被困人员；

b)  能使用入水、涉水救援的方法救助水面遇险和被困人员；

c)  能使用舟艇救助水面遇险和被困人员；

d)  能使用绳索系统救助水面遇险和被困人员。

4.2.3.1.3  上游观察员应具备对水域上游突发险情的识别能力和适时发出预警信号的能力，能占据有 利位置，观察水域上游漂浮物、来往船只、洪峰状态及其他影响救援行动安全的水面情况。

4.2.3.1.4  下游拦截员应掌握水面拦截救援装备的使用，具备拦截救援落水下漂的救援人员或遇险和 被困人员的能力。

4.2.3.1.5  舟艇驾驶员应具备在水中操控动力舟艇的技能，能进行舟艇组装与舷外机装卸，并能排除 和处置简单故障。

4.2.3.1.6  绳索操作员能进行绳结制作、锚点选择与制作等绳索系统的架设及布置。

4.2.3.2  水下救援技能

4.2.3.2.1  潜水安全员应具备预判潜水救援潜在危险的能力，监督所有潜水工作安全进行。

4.2.3.2.2  潜水员应具备下列能力：

a)  熟悉潜水物理学和生理学等相关基础理论知识；

b)  具备下列水性技巧：

1)  仅使用面镜、呼吸管与蛙鞋的情况下，不使用手臂划水，打腿连续游泳 800 米，且完成时 间少于 16 分钟；

2)  在不使用助浮和助推用具辅助下，进行 500 米的连续游泳，且完成时间少于 14 分钟；

3)  在不使用助浮和助推用具辅助下，水下连续潜泳 30 米；

4)  在穿着全套潜水装备情况下，完成 100 米疲惫潜水员拖带，且完成时间少于 4 分钟；

5)  在不使用助浮和助推用具辅助下，进行 15 分钟浮生漂浮，且在最后2 分钟双手高举出水 面；

c)  能进行潜水装备的检查、组装、调整和着装，并熟悉装备的性能参数、运行模式、维护保养、 操作程序、常见问题、应急处置等；

d)  能根据搜索时水况、风向、天气等条件判断水流情况；

e)  能运用潜水搜索方法搜索目标；

f)  能控制水下遇险和被困人员脱险程序；

g)  能为水下遇险和被困人员佩戴潜水装备；

h)  能拖运水下遇险和被困人员；

i)  能对沉入水下的交通工具进行摸测、定位与搜救；

j)  能利用水下通联方式和信号与岸上人员保持联络；

k)  能利用水下摄影摄像技术，记录现场重要信息，标示证物发现的位置。

4.2.3.2.3  信绳员应具备下列能力：

a)  能进行绳结制作与信号绳索安装；

b)  能利用绳语信号与潜水员保持联络；

c)  能运用潜水搜索方法引导和辅助潜水员完成水中搜索、打捞等任务；

d)  能判别潜水员遇险情况，并启动紧急救援程序。

4.2.3.2.4  装备操作员应能熟练使用声呐、水下机器人等装备对水下情况进行深测、搜索。

4.2.3.3  冰面救援技能

4.2.3.3.1  安全员除满足第 4.2.3.1.1 条的要求，还应具备下列能力：

a)  能掌握寒冷对机体产生的影响，能识别寒冷压力的迹象和症状；

b)  能判断出气候条件对冰层结构、冰层厚度的影响，识别出现场救援行动可能存在的其他风险事 件及次生灾害。

4.2.3.3.2  救援人员应具备下列能力：

a)  熟悉冰面救援基本理论；

b)  能使用递伸式、抛投式救生装备救助冰面遇险和被困人员；

c)  能使用冰面救援滑板、舟艇、绳索系统救助冰面遇险和被困人员。

4.2.4  应急保障

4.2.4.1  装备保障人员应能对应急救援装备进行维护保养。执行救援任务前，准备装备；任务结束后 对装备进行点验和维护保养；

4.2.4.2  媒体负责人应具备下列能力：

a)  熟悉相关法律法规；

b)  能与遇难家属、政府部门等相关方进行有效沟通，解答相关问题；

c)  经指挥员授权后，能正面引导媒体，公布应急救援相关信息。

# 5  综合保障能力要求

## 5. 1     基本保障

5.1.1  队伍宜具有满足值班调度、装备存放、车船停放、培训训练以及办公备勤等需求的场所。

5.1.2  值班调度应满足 24 小时应急值守需要，值班电话应不少于2 部。

## 5.2   水域训练区保障

5.2.1  水域训练区宜具备游泳、急流训练、潜水训练等功能，能模拟人员溺水、洪水、冰面等多种水 域环境救援情况。水域训练区建设要求应符合 GB/T 29177 的规定。

5.2.2  水域训练区应设有救生圈、救生杆、救生绳、氧气袋等必要的安全防护设施。

5.2.3  急流训练区的河道两岸应设置安全保护锚点，以固定滑轮、安全钩、安全绳等。

5.2.4  潜水训练区应在水上设置救护观望岗，并应设置照明设施、通信联络以及广播设施。

## 5.3装备保障

## 5.3.1  队伍应按照救援能力与救援任务相匹配的原则，选择配备相应的水面救援装备、水下救援装备 和冰面救援装备。水域救援装备配备相关示例见附录 A。

5.3.2  在实施水面救援时，应使用水域救援头盔、水域救援服、水域救援手套、水域救援靴、水域救 援专业救生衣、割绳刀、高音哨等专用装具防护，夜间作业应使用佩戴式防水照明灯等夜间防护用具。

5.3.3  实施入水救援时，应使用水面漂浮救生绳对入水救援人员进行保护，水面漂浮救生绳应与消防 专用救生衣快卸部件连接。

5.3.4  水域救援使用的机动冲锋舟、橡皮艇应符合 XF/T 3001 的要求，应配备备用油箱、船桨、篙竿 等，舷外机应加装护网。

5.3.5  实施绳索系统救援时，安全绳、安全钩等装备应在额定载荷范围内使用。

5.3.6  寒冷天气应采取防寒保暖措施，宜使用干式水域救援服或潜水服防护。

5.3.7  实施潜水救援人员生命时，宜使用自携式水下呼吸器系统。 自携式水下呼吸器系统包括气瓶、 浮力控制装置和调节器等。

5.3.8  队伍应配置应急帐篷等可作为临时指挥场所的装备，满足救援现场临时指挥调度以及人员更衣 与休息等需求。

5.3.9  队伍应配置满足救援行动中人员、装备运输需求的装备。

5.3.10  队伍应配置为救援行动提供现场联络、远程通信服务的装备。

5.3.11  队伍应配置配备岸上保障和医疗急救装备。

5.3.12  应急救援装备应为符合国家相关市场准入规定的合格产品，符合国家标准、行业标准的有关规 定。

5.3.13  检测、计量类应急救援装备、工具、附件等应定期检验（检定或校准），并处于有效期内。

5.3.14  应急救援装备应明确专人管理，应对其进行日常检查和定期维护保养。

5.3.15  应根据应急救援装备的用途，分类分区放置在固定场所。应急救援装备的图样、使用说明书、 技术改造设计图样等技术资料以及维修和计量检定记录等应存档备查。

# 6  技能提升能力要求

6. 1    培训

6.1.1  应制定水域救援年度培训计划，根据培训计划开展日常培训并进行考核。

6.1.2  培训应采用理论与实操相结合的方法，并注重水面、水下和冰面作业技能训练。

6.1.3  水面救援、水下救援和冰面救援培训包括理论知识和专业技能，其内容应至少包括表 1，且涵 盖水域救援新技术和新装备。水下救援培训与考核应符合 JT/T 957 的要求。

表1  队伍培训内容

| 序号 | 救援环境 | ## 培训类别 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面救援 | 理论知识 | （1）水文气象基础知识、水面风险评估基本知识、医疗救护基础 知识； （2）水域救援相关法律法规和标准规范； （3）水域救援队伍组成和职责分工。 |
| 2 |  | 专业技能 | （1）救生设备的使用和操作； （2）救生艇常用知识、艇上设备操作、舟艇驾驶技能； （3）绳索装备及技术、个人自救及水面救援技术。 |
| 3 | 水下救援 | 理论知识 | （1）水下物理基本知识、潜水生理学基本知识、水文气象基础知 识、水下风险评估基本知识、医疗救护基础知识； （2）潜水安全基本要求：潜水从业人员资格要求、潜水岗位职责、 潜水装具与设备要求、潜水程序； （3）潜水作业相关法律法规和国内外标准规范。 |

表1  队伍培训内容（续）

| 序号 | 救援环境 | 培训类别 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 水下救援 | 专业技能 | （1）潜水装具的结构、原理、检查、测试、常见故障排除及维护 保养方法； （2）水下任务执行：潜水环境、搜索计划、潜水计划与管控控制、 潜水救生、水下导航、水下及水面上的沟通、潜水员援助、常见问 题及其处理； （3）水下应急处置：装备故障、气体泄漏、缠绕与受困、急救装 具使用与急救处理、复杂潜水环境、填写事故报告； （4）水下搜索模式：U形搜索、方形扩大搜索、圆形搜索、扇形搜 索、线型搜索、平行搜索、水面引导搜索、导航模式搜索； （5）全面罩潜水的使用与维护保养； （6）干式潜水服的使用与维护保养； （7）取证标准和程序：测绘与草图、流程与记录； （8）打捞：证物打捞、重物和小型交通工具打捞、水下摄影与摄 像、记录与移交。 |
| 5 | 冰面救援 | 理论知识 | （1）冰的结构分析、冰的强度和承载力计算； （2）冰域事故救援的定义及特点； （3）冰域救援队伍的组成和职责分工； （4）冰域事故救援的程序及方法、冰域救援行动注意事项。 |
| 6 |  | 专业技能 | （1）冰域救援装备的使用和操作； （2）冰域探测技术； （3）冰域切割与移除技术； （4）落水自救方法与技巧； （5）冰锚使用和锚点选定； （6）入水救援、充气艇救援、绳索救援技术。 |

6.1.4  应每月至少参加 1 次水域救援相关理论培训或专业技能培训，每年培训时长不应少于 120学时。

6.1.5  应建立人员培训档案，档案应包括培训记录表、培训签到表、培训试卷等有关书面材料和图片 资料。

## 6.2   训练

6.2.1  应根据季节和救援任务的特点制定年度训练计划，并根据训练计划开展日常训练。

6.2.2  应依据各岗位技术能力要求，设定训练内容。

6.2.3  水面救援训练应包括下列内容：

a)  基本救援技术，包括并不限于入水技术、接近控制技术、水中解脱技术、水中拖带技术、水中 通气技术、上岸技术等基本救援技术；

b)  专项救援技术，包括并不限于抛投救援技术、水面拦截救援技术、船艇救援技术、绳索系统救 援技术。

6.2.4  水下救援训练应包括下列内容：

a)  基础潜水技术，包括并不限于装备检查、组装、调整、着装，入水前安全检查，浮力调整装置 充泄气，入水技术，呼吸管呼吸，水面浮力检查，调节器与呼吸管互换，下潜技术，空腔平衡， 清除调节器积水，面镜摘脱，释放水面漂浮装置，故障调节器呼吸，蛙鞋悬轴，悬浮禁止，水

底摘除和穿回配重，水底卸除和穿回浮力调整装置，水面卸除和穿回配重，水面卸除和穿回浮 力调整装置，不带面镜水底游泳，使用备用气源呼吸，备用气源辅助上升，有控制的正常上升， 有控制式紧急游泳上升和水下踢水技术；

b)  特殊环境潜水技术，包括并不限于水下导航技术、水下搜索技术、干式潜水衣技术、全面罩防 护技术和低能度搜索技术；

c)  潜水意外救援技术，包括并不限于水中施救训练、院前急救训练和其他伤害处理；

d)  通联方式和信号，包括基本手语信号、灯语信号、绳语信号、握压信息和水下工具通信。

6.2.5  水下救援训练重点应包括信号绳索的连接训练、潜水搜索形态的确定、团队合作、模拟救援情 景演练、水中尸体位置判断和车辆打捞。

6.2.6  冰面救援训练应包括冰面开孔、快速准备及着装、冰面探测、冰面自救、递伸救援、抛投救援、 冰面救援滑板救援、舟艇救援、直接救援、绳索救援等内容。

6.2.7  实战训练前，应开展现场勘查和风险评估工作，并应设置相应的安全防护和保护措施。实施高 风险训练时，应安排指挥员带训，并应配备安全员（潜水安全员）和必要的医疗急救力量。

6.2.8  开放水域的训练潜水应在白天进行。

6.2.9  每年训练时长不应少于 160 学时。

## 6.3   演练

6.3.1  应制定水域救援年度演练计划，并根据演练计划编制救援演练方案。

6.3.2  每季度应至少组织 1 次水域救援综合演练，并应符合下列要求：

a)  演练情景应包含正常搜救、遇障碍物纠缠、无法自救等待救援和找到目标；

b)  演练内容应至少包括静水救援，并根据队伍救援能力，有选择地进行急流救援、潜水救援、冰 面救援等不同救援环境的演练。

6.3.3  每年应至少参与 1 次属地水域救援联合实战演练。

6.3.4  应对演练效果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急救援处置方案提出修 订意见。

# 7  组织管理能力要求

7. 1    应建立健全规章制度，包括但不限于下列内容：

a)  应急救援岗位责任制；

b)  教育培训管理；

c)  值班备勤管理；

d)  应急救援作战训练管理；

e)  应急装备管理；

f)  技术档案管理。

7.2   应有规章制度执行记录台账，相关资料应归档。记录台账包括但不限于应急救援工作日志、接报 警记录、培训训练记录、演练记录。

7.3   应建立应急处理机制。应根据水域灾害事故类别和采取的救援技术，编制相应的应急处置预案。 预案应明确指挥调度体系、处置程序、安全保障措施。

7.4   应急救援任务完成后，应开展应急救援工作总结和评估。

7.5   宜统一规范队伍的标志标识。

7.6   应制定水域救援人员意外伤害保障措施。

7.7   应建立专家支持机制。

# 8   水域救援概述

8. 1    灾害类型

水域救援主要包括激流洪水、城市内涝、乡村洪涝、孤岛遇险、泥沼遇险、车辆坠水、 船舶搁浅、翻沉、桥梁、水利设施排险、坑道溶洞透水遇险等类型灾害事故处置。

8.1.1 激流洪水是指因暴雨、急骤融冰化雪、风暴潮等自然因素致使江河湖泊水量短时间内迅速增 加，水位迅猛上涨和水流速迅速增加导致人员落水被困的事故。可分为河流洪水、湖泊 洪水等。

8.1.2 城市内涝由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水导致人员或物资被 困的事故，主要是由降雨、地形地貌和市政排水系统三个因素造成的。

8.1.3  乡村洪涝由于强降水或连续性降水导致乡村低洼地区或位于水库的下游区，因排水不及时或  泄洪导致引起人员群体性遇险的事故，主要是由降雨、地形地貌和泄洪三个因素造成的。

8.1.4  孤岛遇险是指人员由于强降水或连续性降水及泄洪导致河流或水库中孤立存在的高地被水逐 渐淹没遇险的事故。

8.1.5  泥沼遇险是指人员在淤泥沼泽处遇险被困的事故。

8.1.6  交通工具坠水是指车辆、列车、飞机等交通工具因突发意外状况导致坠水， 乘客水中遇险的事故。

8.1.7  内河湖泊船舶搁浅翻沉是指船舶因操作不当或突发状况误入水深小于吃水深度的浅滩上失去动力，进而出 现船体破损、断裂、倾覆、沉没、燃油泄漏和人员遇险的事故。

8.1.8  堤坝险情是指管涌泡泉、渗水、漏洞、滑坡、陷坑、冲塌、裂缝、风浪等险情造成堤防、水 闸地基土壤骨架破坏，孔道扩大，基土被淘空，引起建筑物塌陷，造成决堤、垮坝、倒 闸等事故。

8. 2    水域基本术语

8.2.1  水上救援

指救援人员或遇险人员从水流、水深、漂浮或浸没的危险、污染或其他危险的水中 救出的遇险人员。

8.2.2  激流、缓流、平静水域激流：水流速度超过 0.8 米 / 秒的水流；缓流：流动速度小于 0.8 米 / 秒；平静水域： 不流动的水。

8.2.3  冷水水温在低于 20 摄氏度的情况下会影响救援人员安全行动的能力，特别是在身体热 保护不足的情况下。

8.2.4  河道梯度这是指河道上两点之间的垂直落差，单位为米 / 公里。一般来说，坡度越陡，河水 流速越快。河流流速通常用公里 / 小时（km/h）表示。船艇海上航速换算公式：1 节＝ 1 海里 / 小时    ＝ 1. 852 公里 / 小时。

8.2.5  流量这通常是通过测量通过某一点或某一横截面的河流或洪水河道的水量来确定的。单 位为立方米每秒（m3/s）

8.2.6  力随着水的速度和体积的增加，它对所经之处的任何物体施加的力都是难以置信的， 水流的冲刷，携带的能力急剧增加。

8.2.7  河流方向河流以水流往下游流动的方向为基准，上游是水流过来的方向，下游是水流去的方 向，水流的左岸是往下游看左手边，水流的右岸是往下游看右手边。

8.2.8  自救深度如果水的深度大于手臂的长度，那么在试图从脚或身体陷阱中解脱时，被困者无法 将手放在底部并将脸伸出水面。

# 8. 3    水域危险因素

# 水域危险因素分为自然因素及人为因素，每种因素都暗藏危机，能轻易夺走人的生  命。危险因素包括水流力、水流危险区域、河道中障碍物、突出的礁石及断层、低水温、 洪水等。

# 8.3.1客观危险因素

# 所有可能引起人体伤害的危险因素。如环境和装备因素。

# 8.3.2极端天气

# a) 暴雨

# b)雷击

# c)中暑脱水（高温〉32℃、高湿〉60%）

# d)失温

# 浸泡在冰冷的水中过久，会让人体温度迅速流失，轻者使被困者判断力减低，重者 会造成生命危险。溪流温度通常低于一般自来水，在中高海拔山区水温甚至可能比气温 低 4 到 8 度，低温使人易于疲累，加上水流的流动会大量带走体温，因此在进行救援工 作时必须注意保暖。

# 8.3.3地质灾害

# a)落石落冰

# b)山体崩塌

# c)泥石流

# d)冰雪崩。

# 8.3.4危险动植物

# a) 毒蛇

# b)猛兽

# c)蚂蟥叮咬

# d)蚊虫叮咬

# e)有毒植物。

# 8.3.5装备风险

# a)质量问题

# b)机械故障

# c) 装备老化

# d)装备不匹配

# e)衣着头盔鞋子不合适。

# 8.3.6水文水质

# a) 河水暴涨

# b) 水中能见度低

# c) 水质污染。

# 8.3.7障碍物

# a) 水中漂浮物

# b) 暗礁

# c)下切岩块

# d) 突出岩块

# e) 沙洲

# f) 桥墩

# g) 拦水坝

# h) 渔 网

# i) 漩涡。

# 8.4主观危险因素

# 因指挥失误、操作错误、能力不足、突发疾病等因素引发的危险

# 8.4.1指挥错误（指挥者、领队者）

# a)用人不当：新手执行极端路段、水域、空域驾驶

# b)用非所长：未经培训从事特殊救援（洞穴、水搜）

# c)冒险行为：侥幸、过度自信。

# 8.4.2操作失误

# a)接触到受困者后失去他

# b)未给受困者提供保护

# c)绳索缠绕在手腕上

# d)保护站设置不合格。

# 8.4.3能力不足

# a)应变力差

# b)观察力弱

# c)迷路

# d)滑坠

# 8.4.4突发疾病

# a) 肌肉痉挛

# b)猝死。

# 8.4.5水域救援通讯信号

# 8.4.6哨音信号

# a) 一声长哨音，手臂举起：停止，注意我。

# b) 两声长哨音，指向上游：往上游移动。

# c) 三声长哨音，指向下游：往下游移动。

# d)连续三声短哨音：紧急。

# 8.4.7灯光信号

# a)斜着—停止

# b) 转圈—拉紧

# c)直线—释放

# d)弧形—紧急

9  水域救援技术

9.1个人基本技术

9.1.1入水姿势，入水时，既要观察救援目标，又要注意安全，应根据现场救援环境，选择合适的入 水方式。

a ）平跳式入水

使用范围：适用于水域情况不明或者涉水不超过膝盖处快速进入水面，是最常用的 一种入水方式。

动作要领：1. 入水前，面向上游观察水面情况；2. 跳跃前，一手护住口鼻，掌心向外， 手掌始终用力下压，防止水流对面部冲击和口鼻进水；3. 跃出后，另一只手迅速向前伸 直与身体呈一条直线，身体应与水流上游方向呈 45°角；4. 双脚并拢，膝盖伸直，尽量 向远处跳跃；5. 入水时，身体与水面平行，胸部先着水，尽量增大身体接触面积； 6. 入 水后，迅速采用“攻击式”泳姿游向既定目标。

b）侧跳式入水

使用范围：常用于水域较深，水流较大的环境，可更好的防止口鼻进水。

动作要领：1. 跳跃时，身体旋转 90°,面向下游；2. 跃出后，入水侧手臂向前伸直  与身体呈一条直线，掌心向下，手臂始终用力；3. 入水时，入水侧手臂和身体先着水， 尽量增大身体接触面积；4. 另一只手伸直紧贴身体，入水方向应与水流上游方向呈 45° 角；5. 双脚并拢，膝盖伸直，尽量向远处跳跃；6. 入水后，可灵活采用泳姿游向既定目标。

c）探步式入水

使用范围：用于水面较浅，水下障碍物多，无法采取跳跃式入水的一种方法。

动作要领：1. 救援人员双脚在水中慢慢探索水中情况，可配合使用树枝、探杆等；

2. 目光持续观察水域情况和既定目标；3. 进水水面合适位置后，身体滑入水中，迅速调 整泳姿方向快速接近既定目标。

9.1.2泳姿

a）进攻式泳姿

使用范围：快速接近被困者、游离危险区域或者横渡至对岸时使用，是最常用的一种泳姿。

动作要领：1 头朝上游方向，身体与水流方向呈 45°；2. 头微抬，随时观察周围  情况和既定目标。游动时，头部不能抬得过高，易造成下半身沉入水中；3. 手臂以自由  泳的动作进行划动，随时调整角度；4. 手臂划动起到保持角度的作用，划水距离尽量拉  长，游动方向内侧手臂划动幅度大于外侧手臂划动幅度（游泳能力及个人素质极佳除外）；5. 腿部尽量不做打水动作，尽量贴近水面，可以随身体摆动。

b）防御式泳姿

使用范围：用于边观察下游障碍物边进行游进，或者救援人员调整体力时与进攻式 泳姿切换使用。动作要领：1. 头部略抬起，时刻观察周围情况；2. 手臂按照反向蛙泳动 作划动；3. 膝盖微弯，腿部放松，下半身尽量浮出水面。

c）确保式泳姿使用范围：用于长距离漂流或进入危险水域采取自我保护的一种游姿。

动作要领：1. 头朝上游方向，脚朝下游方向，目光随时观察下游，保持仰面躺在水 面上的姿势；2. 双手抓住救生衣两侧肩带，两肘紧贴救生衣；3. 两腿并拢，膝盖微弯， 脚部露出水面，保持蹬踹的姿势。

9.1.3绳索救援

a）绳结

使用范围：用于火灾扑救、抗洪抢险、山岳救援以及其他突发情况的逃生或救援使 用的基础锚点及附着设施以及应急下降的制作。

水域救援常用的绳结有双 8 字结、桶结、蝴蝶结、水结、腰结、渔人结、反穿止结、 对穿止结、意大利半扣、普鲁士结等。

b）双 8 字结（8 字结绳耳、8 字套结、8 字结绳圈）

用途：主要用于主锁和其它固件进行连接。具有耐力强、牢固等优点。缺点是这种 打法不能直接打在固定物体上，而且当负荷过重或绳索沾水后不容易解开。

打结后，强度是绳索原本负荷的 66%-77%。

c）桶结

用途：主要用在绳索尾端防止器材从绳 索上脱落，或用于绳结尾端加固。

打结后， 强度是绳索原本负荷的 58%-68%。

d）蝴蝶结

用途：主要用于绳子中央形成一个固定的绳环。它可以从绳索中间制作，而无需使 用绳子端部；可以在任何方向受拉，在受力的情况下也不容易变形，并且比较容易解开。

打结后，强度是绳索原本负荷的 61%-72%。

e）水结

用途：水结的作用主要是用在散扁带的连接，有时也可以用来连接同等粗细的绳子。 优点是结构简单，容易制作；缺点是必须把它打的非常紧后才可以使用，并且受力之后  不容易解开。

打结后，强度是绳索原本负荷的 64%。

f）腰结（布林结、称人结、帆索结、单套结）

用途：腰结主要用于绳索的一端形成一个绳环来和其它的物体进行连接。 打结后，强度是绳索原本负荷的 65%。

g） 渔人结（葡萄藤结）

用途：用于连接绳径相同的两根绳索，或连接绳索两端制作高强度的绳环（普鲁 士环）。

打结后，强度是绳索原本负荷的 68%。

h）反穿止结（反穿双 8 字结、穿式 8 字结）

用途：常用于在绳子端部或环绕物体形成一个固定的绳环。它解开相对容易并且牢 固，但是重载后会变得难以解开。

打结后，强度是绳索原本负荷的 66%-77%。

i） 对穿止结（8 字接结、加固用的 8 字内结）

用途：采用简单的方法连接两段近似直径的绳子，通常容易解开。 打结后，强度是绳索原本负荷的 51%。

j）意大利半扣

用途：主要用做下降过程中没有下降器的情况下，用绳子通过主锁缠绕进行摩擦起 到卸力的作用，优点是容易制作，缺点是对绳子的磨损很大。

k）普鲁士抓结（鸡爪结、双活扣）

用途：主要用来紧急制动，抓结辅绳一定要比主绳细，而不低于 5mm，主绳不低于 9mm；特点是可以单手打出，不仅可以用做沿绳攀登、下降保护。缺点是沿绳上升的时 候一紧一松比较费力。

9.1.4锚点制作

用途：用绳索、扁带或其他装备系紧或缠绕在牢固物体上，并以此点作为操作的固 定点进行吊升、下降及救援系统建立的支撑点。支撑点可以由单个锚点、备份锚或多个 锚点组成。

9.1.5锚点的类型

a）单锚点。单锚点也叫作救援主锚，是锚点的最小组成单位，是锚系统组建的基础。

b）备份锚。为了保证安全，即使单锚点能够完成救援任务，也应通过设立备用锚 来增加锚点的安全性。

c）锚系统。锚系统是一个可以连接多个锚点所形成的锚，如果系统中单个锚点失 去作用，整个锚系统还能保持完整性，并能持续发挥作用。

技术要点：用一根扁带分别牵引 3 个固定点，形成流动性的多锚点系统，每个锚点 受力远小于单个锚点，且受力均匀；如果一个锚点脱落，扁带能够自动调节将力平均分 配到另外两个锚点上，起到备份作用。

9.1.6锚点的选择

a）自然物。自然物如石头、树等。常选择体积较大的石块和生长成熟的树。

b）建筑物。建筑物如桥等。常使用建筑物内其中一部分作为支点，且要有利于人 员进出。

c）车辆。当路边或周围没有可用作锚点的固定物时，可以用绞盘或缆绳制作车辆 锚点，建立锚点时一定要对缠绕车辆的绳索进行保护。

d）其他锚点。在没有自然物或其他可利用物体的情况下，可以选择在地面打桩制 作锚点。

e）人体。上述锚点都无法实现的情况下，被困者急需救助时，可以考虑救援人员 作为临时固定点来进行救援。但一定要负重适当，作业时间不能过长。通常负载重量和 锚点的人数比是 1:2 或以上。

9.1.7.锚点的制作

a）双环。用单股扁带缠绕固定物两圈后，末端用水结连接，采用“绕 2 拉 2”的方法使其成型，或用扁带环直接绕过固定物后连接钩环。

b）绕 3 拉 2。用扁带缠绕固定 3 圈后，末端用水结连接，采用“绕 3 拉 2”的方 法使其成型。

d）单普鲁士结抓。用扁带圈做一个鸡爪结。

9.1.8固定点制作

在水域救援中若没有现成的固定点，则要因地制宜地制作固定点，以实施简单、快速、 安全的救援。

a）堆石法

使用范围∶若现场没有固定点，但是有非常多的石块时，则可以使用堆石法。

技术要点∶需找长条形石块作为基石，将 6m 扁带用水结连接，扁带绕石头 3 圈， 连接点置于长条石前方可见处，余绳连接挂钩作为锚点，锚点方向应与河流流向小于 45°角。选择合适的石块备用，以基石为顶点做三角形堆放，选择两块较大石块堆于基 石左右两侧，中间位置预留扁带使用空间 ; 以此类推，用合适的石块顶住前方石块，第 一层堆积完毕后，利用合适的小石块将石块间缝隙填充至稳固，往上各层尽量使用合适 的石块压住下一层至少两块石头，堆石固定点制作完毕后，应在顶部堆叠几块小石头作 为预警系统。

注意事项∶堆放前扁带受力方向应与主绳受力方向一致，堆放中石块不能挤压或磨 损扁带。主要基石堆放完毕后，应用合适的小石块将缝隙填充，以增加石块之间的受力 面积，从而达隐固的目的。预警系统如出现问题，应立即停止动作，重新加固系统。

b）打桩法

使用范围：在没有其他合适的锚固定点时，若土壤适合插入尖桩井能保持尖桩牢固 的条件下，可使用尖桩锚固定点。松散的沙地或固体岩石都不适合使用打桩法。

技术要点：尖 桩钉入地下约 2/3 长（总长 1.2m），尖桩钉 打入角度与地面成 60°~ 75°,尖桩应该向载重方向倾斜。受力方向与主绳受力方向一致，尖桩钉在压实  的硬土上足以承受一个成年人的重量，若系统需要承担两个人的重量，可钉入三根尖桩 成一字形排列，排列方向与主绳受力方向一致，间隔距离约等于钢钎长度，使用扁带或  绳索，将前一根尖桩的顶部与后一根尖桩的底部连接成圈，用短木棍或钢钎将绳圈绞紧。 打桩法固定点制作完毕后，利用绳索或扁带在第一根钢钎底部连接成为锚点。

注意事项：打柱时注意扁带受力方向应与主绳受力方向一致，绞紧尖桩之间的连接 绳索或扁带时不得放松，连接锚点时，应注意是连接第一根尖桩底部。

c）埋桩法

目的：是在没有其他合适的锚固点时，可以利用掩埋木桩的方式获得地下锚固定点。

技术要点：选择与主绳受力方向一致的地点，挖掘 3 个或以上深为 30 ～ 40 cm 的 深坑。选择 3 根以上实本作为掩理的地下桩，深坑大小与所埋的实木相同，深坑间隔距 离约为 60cm，深坑之间应挖掘与扁带宽度相同的连接通道，使用扁带依次缠绕连接后， 埋入预先挖出的深坑内，用沙土将实木及扁带填埋踩实；扁带受方时受力方向与主绳夹 角在 15°左右。

注意事项∶应选择实木，连接实本的扁带需紧实受力，且受力方向需一致。

d）结草法

技术要点∶选择较密集的芒草，用细绳将多棵芒草底部绑成捆，每捆芒草细绳挂上 挂钩，用一条长绳将所有挂钩连接，将相邻挂钩之间的绳索往受力点方向收紧；收紧后 打成单结，用挂钩连接单结后连接主绳。

注意事项∶用细绳捆成草捆时，越靠近底部越好，避免受力后往上滑脱，连接单节 处的每条绳索均需受力，不得松垮导致受力不均。

9.1.9倍力系统

使用范围：在水域救援行动中，救援人员经常用于收紧绳索系统，提拉重物的机械 增益装置，以节省人力提高救援效率。

制作方法：1. 在一端制作锚点连接主绳；2. 牵引主绳至另一端锚点；3. 在收紧端锚 点挂钩上挂单滑轮，在收紧端主绳上制作普鲁士抓结，连接挂钩；；4. 在主绳合适位置 做普鲁士抓结连接挂钩和滑轮；5. 将主绳依次穿过两个滑轮；6. 收紧系统。

9.1.10横渡系统

a）“V”形系统

使用范围：此方法适用于激流水域中孤岛救援事故。如伤者被发现在水域中的大石 上等待救援，而救援人员涉水及划使用充气式动力救生艇都不能接近伤者，又或直升机 不能接近现场环境 ( 例如架空电缆或石涧上布满密林等 )，则可以使用此方法进行救援。

制作方法：1. 该系统需 3 根长绳，2 根作为横渡绳，1 根作为牵引绳；2. 在系统两  端做好锚点，利用倍力系统将横渡绳拉紧；3. 在横渡绳上安装一个过结滑轮，用牵引绳  中间与过结滑轮连接，由两端进行牵引，通过操控牵引绳和横渡绳实现人员提升、下放、 平移。

注意事项：1. 过节滑轮锁定装置应当解除，否者滑轮会出现严重磨；2. 应当检查所 有连接装置状态，在原地测试牵引功能后再进行作业使用；3. 无关人员禁止接近操作区 触碰操作设备，防止发生意外。

b）“T”形系统（英式）

使用范围：此方法适用于峡谷、激流水域，如伤者被困于深谷之中，不能使用 V 型 垂直救援时，便可以利用 T 型垂直救援，垂直下降接近伤者。

制作方法：1. 该系统需 5 根长绳，2 根作为横渡绳，1 根作为牵引绳，1 根作为升降 绳，1 根作为备份绳；2. 在系统两端做好锚点，利用倍力系统将两根横渡绳拉紧；3. 在横渡绳上安装一个过结滑轮，在过结滑轮两端下孔上各挂一个定滑轮，将升降绳穿过两 个滑轮，在两个滑轮中间的绳索上安装一个动滑轮使用主锁与安全带连接，绳尾固定在 一端锚点上，另一端安装下降器作为收紧释放使用；4. 将备份绳一端绳头连接在安全带 上，在过结滑轮中间挂孔挂入滑轮，将备份绳穿过主锁拉至升降操作端使用下降器与锚 点连接；5. 用牵引绳中间与过结滑轮连接，由两端进行左右牵引，通过操控牵引绳和升 降绳实现人员提升、下放、平移。

注意事项：1. 过节滑轮锁定装置应当解除，否者滑轮会出现严重磨；2. 应当检查所 有连接装置状态，在原地测试牵引升降功能后再进行作业使用；3. 无关人员禁止接近操 作区触碰操作设备，防止发生意外。

10 岸上、涉水救援技术

岸上救援是救援人员在不涉（入）水情况下，快速开展行动的一种技术，主要分为 直接救援和间接救援，被救者应具备行动能力，能配合救援人员开展施救行动。

涉水救援是指救援人员在不超过腰部深度的水中开展施救行动。

10.1接触救援

10.1.1徒手救援

使用范围：在岸边、冰面等较为安全的区域，救援人员手或脚可直接接触到被困者， 不借助器材装备即可开展行动的一种救援方式。

动作要领：救援人员应当降低身体重心，宜伏在岸边、冰面、礁石，徒手接触救助 落水人员，并利用绳索、牛尾绳等连接岸边固定支点，或由其他救援人员提供保护，避免落入水中。提供保护的救援人员应当实时监测被保护救援人员和落水人员情况。

10.1.2递物救援

使用范围：救援人员离被困者（具备行动能力）10 米范围内的坚固牢靠的地面或冰 面，如需要涉水接近被困者，涉水深度不得超过救援人员腰部，借助器材装备开展行动 的一种救援方式。

动作要领：救援人员使用船桨、探杆、拉梯、伸缩梯、挠钩（绝缘杆）、救生圈等 装备接触救助落水人员，并利用水域救援牛尾绳连接岸边固定支点，或由其他救援人员 提供保护，提供保护的救援人员应当实时监测被保护救援人员和落水人员情况。

a)使用拉梯等重量较大的装备时，应与救生圈等浮力器具联用；

b)使用组合或伸缩的装备开展救援时，应确保连接牢固，严禁将带有锋利金属工作 头一端递给被困者，避免划伤；

c)使用探杆等装备开展救援时，尽可能连接套圈、绳圈等附件，防止被困者脱手。

10.1.3水上机器人救援

使用范围：救援人员无需下水，通过遥控水上机器人快速下水施救，适应于静水和 水流较慢的区域。

注意事项：1. 操作人员应具备熟练操作的能力；2. 使用时应时刻观察水域情况，防 止水下礁石和水面杂物冲撞到被救者；3. 水上机器人应携带救生衣或救生圈靠近被困者， 确保营救过程中，被困者自身具备自救浮力。

10.2抛投救援

抛投救援是指救援人员徒手或使用抛投器、无人机等抛投安全绳、水面漂浮救生绳、 救生衣、救生圈等器材至遇险和被困者施救的行动。

10.2.1抛绳技术

使用范围：救援人员使用水域救援抛绳包开展救援时，一般在 15 米范围内。

动作要领：

a）选择一个与目标物最近的安全救援点来进行抛绳救援；

b）大声告诉落水人员准备抛绳；

c）采用上抛、下抛、侧抛法进行抛绳动作；

d）瞄准被救者身体可触及的范围内；

e）当落水人员抓住绳索时保持身体重心，避免被拉入水中；

f）避开水中的障碍物，利用水流的力量将落水人员“钟摆”回岸；

g）不得将绳索缠绕在手上；

h）一次抛投不中时采用绕圈、蝴蝶、8 字三种快速收绳方法准备再次抛投，收绳 时跟随落水人员向下游快速移动。

10.2.2 低手抛 / 低抛 / 下抛

具有操作简单、准确性高等特点，常用于抛投绳圈和绳包，如救援人员站在没过膝 盖的水中或是低处有障碍物，抛投效果会受到影响。易出现抛得高但不够远的情况，需 要反复练习，掌握动作要领。

10.2.3过肩抛 / 高抛 / 上抛

使用该技术需要注意头顶的障碍物，对操作人员的爆发力有要求，易出现抛的低和 近的情况，需要反复练习，掌握动作要领。

10.2.4侧手扔 / 侧抛

当现场环境无法使用低抛或高抛时采取的一种方法，该技术难度大，易出现偏离方 向、抛投距离近等问题，需要反复练习。

注意事项：1. 当被困者顺流而下时，应设立上游观察，救援人员随时观察被困者漂  流路线，绳包投掷要有“提前量”，确保在被困者可控范围内以便快速抓住；2. 当救援  人员看到被困者时，通过呼喊或吹哨吸引被困者注意，并指引溺者脸部朝上抓绳索漂浮；

10.2.5救援人员利用“钟摆原理”，让被困者顺游靠岸。

10.2.6装备抛投

使用范围：是指救援人员通过抛投器、无人机等将救生装备、医疗、生活物资投放 至被困者可接触范围的施救技术。

a)操作人员应熟练掌握装备性能参数，如抛投距离、荷载重量等；

b)使 用前应测试风速；

c)初学者容易投偏，需要精确定位训练。

10.2.7拦截救援

在下游水段，设置水面拦截网、水面漂浮绳和充气水带对漂流的被困者进行拦截 救援。

a) 时刻注意水流变化情况，架设方向不得与水流方向垂直；

b)拦截装备 的连接必须牢固可靠，严禁救援人员手持装备一端；

c)架设前应考虑入水深度，必要时 可添加配重；

d) 当连接多个浮力装置或移动浮力装置进行拦截时，应在装置上连接浮力 装备，确保被困者能够首先获得漂浮能力。

10.2.8牵引横渡救援

是指将绳索连接在安全区域和既定目标两端，救援人员运用滑轮、ASAT 电动升降 器和绳索横越技术（仰卧横越、俯卧横越）等方法横渡绳桥。

a)横渡人员必须着救生衣，当携带装备物资横渡或斜向滑降时，将快速  脱困装置连接在牵引绳上（没有快速脱困装置时，应利用绳索制作活扣，方可与牵引绳  连接）；

b)固定点必须牢固稳定，水平横渡距离应在 30 米以内，斜向滑降距离在 50 米以内；

c)必须用静力绳作为横渡绳，锚点高度的选择要充分考虑绳索延展性，确保人员横渡时 不进入水中。

10.3涉水救援

使用范围：用于河道浅滩处，水域深度不超过腰际，救援人员需要横渡自救或救助

被困者，主要分为单人、双人、多人等涉水。

10.31单人涉水

动作要领：1. 双手抓住救生衣肩带，两腿前后站立呈弓步，面向水流方向站立；2. 渡 河时，遵循“一点不动、一点动”的原则，人体重心稳固在两点间；3. 左右移动时，挪  动步幅不宜过大移动时需待一脚踩稳后再移动另一脚，防止失去平衡；4. 当使用探杆、 木棍、船桨等， 以肩部为支撑，身体前倾抵紧长棍，与双腿形成三角形，渡河时遵循“两 点不动、一点动”的原则，在另外两点稳固之后方可移动第三点。

10.3.2双人涉水

动作要领：1. 两人可面对面和水流呈直角站立，互相紧紧抓住对方救生衣肩带部位， 两脚保持分开，保持一个稳定的四点支撑；2. 也可以两人成一条直线，后面一名救援人 员紧紧抓住前方人员的救生衣肩带部位，并用小臂顶住前方救援人员，为其抵御激流提 供助力；3. 使用探杆、木棍、船桨等，一人持杆面向水流方向站立，第二人站在他身后， 同样面朝上游，牢固抓住前面人的救生衣肩带，倾身给予支撑，脚下缓慢移动横渡。

10.3.3多人涉水

动作要领：1. 第一名人员动作要领参照单人涉水救援；2. 后面人员抓住前面人员救 生衣肩带部位，形成三角形；3. 第一名救援人员为队形指挥员（优先挑选强壮的队员担 任），负责观察上游的漂浮物和水面情况，并提醒队员移动；4. 移动时，指挥员利用哨 音或口令指挥队伍，动作协同一致，步幅不易过大；5. 使用探杆、木棍、船桨时，第一 名救援人员利用试探水深和障碍物情况，并利用探杆辅助身体平衡。

注意事项：

a)不要进入高于腰部的水流。

b)双人涉水时面对面抓紧对方的救生衣，保持身体前倾，每次移动脚步时试探河底 有无障碍，踏稳后缓慢、交替前进。

c) 多人涉水保持队形紧密环绕，身体前倾，后者抓紧前者救生衣的上端，手臂顶住 前者背部平衡身躯，面朝上游同步号令缓慢前进。

d)每次移动脚步时试探河底有无障碍，踏稳后缓慢、交替前进。

e)多带救生衣或浮力装备，第一时间为被救人员穿上救生衣，并置于队形中间加以 保护，安全返回岸边。

f)若第一位队员被水冲走，则后面的队员需要用手臂进行快速接挂。

g)下水前先于岸边规划水路动线，水流混淆如不清时，须由前方人员取桨或杆试探 水深与障碍物后涉水横越。

11  入水救援技术

入水救援是指救援人员运用入水、泳姿、活饵、拖带、绳索等技术直接入水开展救援， 入水救援危险程度最高。实施救援时，必须全面评估现场情况，下水人员严格对应水域 救援等级。

11.1活饵救援

使用范围：主要用于救援人员穿着专用救生衣（带有快卸装置）在漂浮绳的保护下， 通过安全的入水方法，采用攻击式泳姿快速接近被困者并安全带回的一种救援方法。

动作要领：1. 发现被困者后，将攻击手的牛尾绳挂钩于漂浮绳进行连接；2. 对被困 者进行呼喊，同时对水流速度进行判断；3. 在被困者下游合适距离下水，下水时身体与 水流成 45°,时刻观察被困者位置和水面情况，采取攻击式泳姿快速游至被困者身后或 侧面，岸上救援人员缓慢释放绳索，尽可能减少因绳索入水而产生的阻力；4. 双手穿过 被困者腋下或抓住救生衣肩带，让其上半身平躺在救援人员救生衣上，第一时间给被困 者建立浮力，双腿夹住被困者腰部；5. 当救援人员牢固抓住救援人员后，拍头盔示意， 岸上救援人员拉住绳索，将救援人员和被困者带到岸边；6. 水流较大时应通过缓慢释放 绳索的方式，防止救援人员和落水人员受水流冲击或水中障碍物撞击遇险。

11.2向量活饵救援（Y 形活饵救援）

使用范围：当单个漂浮绳无法确保将救援人员和被困者拉拽至安全水域，且地面情 况适合岸上救援人员快速移动时采用一种救援技术。

动作要领：1. 在活饵救援救援的基础上，增加的一组岸上保护人员随时准备侧向牵 引，也可在攻击手下水前连接在攻击手的牛尾牵引绳上；2. 当攻击手拍头盔发出信号后，向量确保手迅速向下游快速移动，拉动的绳索要与攻击手所挂漂浮绳呈 90°。

11.3V 形活饵救援

使用范围：当单个漂浮绳无法确保将救援人员和被困者拉拽至安全水域，且地面情 况复杂，比如地上石头较多，岸上救援人员无法快速移动时采用一种救援技术。

动作要领：1. 在活饵救援救援的基础上，将攻击手的牛尾绳挂钩与两根漂浮绳进行 连接，分别由岸上两组救援人员进行保护；2. 当攻击手拍头盔发出信号后，两组岸上救 援人员拉动绳索，利用钟摆原理带动攻击手和被困者斜角度靠岸。

注意事项：1. 下水前应对水流速度和被困者情况进行判断（有无意识、行动能力）；

2. 攻击手应从被救者背后或侧面接近被困者，防止被困因恐慌对救援人员造成危险；3. 向 量救援时，确保手移动的方向应时刻保证两根绳子垂直；4. 救生衣没有快速脱离装置时，应利用绳索在救生衣上制作活扣，方可与安全钩或漂浮绳进行连接；5. 严禁使用普通绳 索作为牵引绳，且漂浮绳应为动力绳。

11.4桥降救援

使用范围：用于河道较宽或者水域情况复杂，无法从岸边入水，救援人员依托下游 桥梁采取绳索下降技术对水面被困者实施拦截救援的一种方法。

动作要领：1. 攻击手利用八字环、安全钩、simple、stop 等装备，沿绳索下降至离 水面适当位置悬停；2. 下降人员上身保持正直，双腿端平，选择合适时机入水救援；3. 入 水时，双手分别护住口鼻和裆部；4. 入水后选择合适泳姿救助被困者。

注意事项：1. 施救前应该对救援现场、水域环境、人员技术及装备进行评估；2. 锚 点应选择安全可靠的位置，并且设置备份锚点。例如车轮毂、吊臂、桥梁等；3. 桥面设 置观察员，随时观察水流情况及被困者实时位置，及时提醒攻击手入水救援；4. 攻击手 不得盲目入水，必须在准备就绪后，并且被困者通过悬停下方时，救援人员方可入水；5. 未 经反复训练，达到熟练使用前或经现场评估存在任何安全隐患因素不得用此项技术实施 救援。

11.5水面绳索横渡救援

是指将绳索连接在安全区域和既定目标两端，绳桥系统接近水面，借助水流推力将 救援人员运送到既定位置的技术。

动作要领：救援人员将牛尾绳挂在绳桥上，缓慢进入河道适当位置，当救援人员采 取“确保式”泳姿利用水流顺绳滑动。

注意事项：1. 水面绳桥与水流方向夹角要小于 45°, 特别是不得与水流方向垂直， 避免因水流冲击或绳索延展性形成“死亡 V 字”，导致横渡人员无法左右移动。2. 搭建 的绳桥在不负重的情况下，应与水面保持 50 公分的高度，防止水面漂浮物撞击绳索， 水流冲击绳索形成“死亡 V 字”或破坏系统。

12 舟艇应用技术

12.1基本技术

12.1.1舟艇准备

到达救援现场后，应选择平坦无坚锐物体区域放置打开，使用气瓶或充气踏板为救 援艇充气，充气至拇指按压气筒下陷约为 1cm 为宜。

12.1.2舟艇搬运

使用范围：适用于救援艇因有障碍物，无法直接到达水边时，需要人工搬运的五种 方式。

动作要领：1. 提艇：救援艇准备完毕后，队员高跪姿内侧单手抓住舟艇把手，由指	 挥员下口令“提艇”，队员同时用力成立正姿势将艇提起；2. 扛艇：指挥员下达“扛艇” 口令后，队员在提艇基础上，外侧手抓住把手，同时用力将救援艇举过肩膀，身体向内	 挪动半步将救援艇置于肩膀，外侧手抓住把手，内侧手扶住艇底稳定救援艇；3. 顶艇： 指挥员下达“顶艇”口令后，队员在扛艇基础上，双手扶住艇底同时用力将艇举过头顶，  头部内移将救援艇置于头部双手扶住艇底；4. 举艇：指挥员下达“举艇”口令后，队员	 在顶艇基础上，双手与肩同宽扶住艇底同时用力将艇举起；5. 抛艇：指挥员下达“抛艇” 口令后，队员在举艇基础上，手臂和腿部微弯同时用力将救援艇向斜上方抛起。

注意事项：1. 搬运人员应选择身高相仿或左右身高相仿人员；2. 根据现场环境选择 合适的搬运方式；3. 放艇时，依次按搬艇的反向流程放艇。

12.2无动力划艇技术

使用范围：用于救援艇没有动力或失去动力时，将救援艇驶向既定目标的技术。

12.2.1有桨划艇

动作要领：1. 划桨人员为双数时，对称坐于浮筒稍内侧。为单数时，有一人坐于救 援艇尾部掌握方向，其余人员对称坐于浮筒稍内侧。2. 坐船时，两腿前后分开贴于浮筒 稳定身形，坐于浮筒稍内侧。3. 将船桨横置于头顶，内侧手握住船桨尾部小臂与大臂成 90°, 外侧手小臂与大臂成 90°握住船桨即为适宜。4. 划桨时，桨片插入水中约三分之 二，与水面成 90°夹角，靠身体后移的力量统一节奏划水。

12.2.2无桨划艇

动作要领：1. 划艇人员平趴于浮筒上，抬头目视前方；2. 内侧腿跪于艇内紧贴浮筒， 外侧腿屈膝横跨于浮筒上，两腿用力夹紧浮筒稳定身形；3. 后方人员依上述动作趴于浮

筒，内侧手抓住或扶住前者激流救生衣；4. 所有划艇人员用外侧手臂插入水中统一节奏 划水。

注意事项：1. 根据现场环境选择合适的搬运方式；2. 放艇时，依次按搬艇的反向流 程放艇；3. 尽量选用 T 型船桨，便于救援人员划桨；4. 船桨不要垂直下水，以握住船桨 下沿的手为轴，腰部扭动发力，上推下拉，提高划水效率；5. 指定一名指挥员统一下达 口令，指挥员所在位置应便于观察河面情况，便于全体人员听清口令；6. 划动时，全体 队员应配合默契，当下达停、转、逆的口令时，舟艇相反方向的救援人员按原定方向加 大划动频率和力度（右 / 左停、逆 --- 左 / 右划）。7. 指挥员应在舟艇完全转向前，快速 下达口令，调整舟艇两侧人员的划动方向和力度，操作人员精力高度集中，防止舟艇原 地转向或进入危险水域。

12.2.3动力舟艇基础驾驶

该章节以充气式动力救生艇为操作对象。

使用范围：常用于宽阔水域舟艇的直行、倒退、转弯、离靠岸等动作，熟练驾驶救援艇。

a）直行驾驶

因水域救援环境复杂，激流救援艇应关闭或拆除防弹跳机构。防止船外机受到冲击 损坏或失去动力。驾驶员以高跪姿位于救援艇靠近右侧浮筒合适位置（操纵杆能左右推 拉到底为宜），熄火绳连接至激流救生衣，左手握住油门手柄，右手抓住船舷绳或把手， 左手向前拨动档杆后，迅速握住油门慢慢旋转，使救援艇开始直行。

b）倒退驾驶

驾驶员挂入倒档后，迅速起立向后转成弓步，重心尽量靠后，左手压住船外机顶部， 右手握住油门并掌握方向，船外机后侧指向方向即为倒退方向。

c）转弯驾驶

前进时：驾驶员遵循“左拉右推”的原则，高速行驶时不宜急转。倒退时：船外机 后侧指向方向即为倒退方向。

d）离靠岸驾驶

离岸：船头朝向岸边时，挂倒档并向一侧打舵离开岸边，船体至少与岸边平行后， 挂入前进档，向目标行驶。船尾朝向岸边时，挂前进档即可。靠岸：救援艇靠岸时，在 离岸边合适位置挂入空挡，使救援艇慢慢滑向岸边，减少冲击力防止救援艇损坏。

e）O 形驾驶

使用范围：在舟艇水域救援中，快速回转，或快速脱离危险区域时使用。是舟艇离 心救援等技术的基础。

动作要领：在舟艇慢速行驶或定舟时，驾驶员下达“左旋”口令后，艇内人员重心 左移并扶住左侧浮筒，驾驶员将船外机拉满舵迅速加满油门，驾驶员下达“右旋”口令后， 艇内人员重心右移并扶住右侧浮筒，驾驶员将船外机推满舵迅速加满油门，舟艇成 O 形 旋转。

注意事项：1. 旋转时，艇内人员应向旋转的一侧靠坐 ;2. 无论是向哪一侧旋转，都 必须将船外机打满舵；3. 油门必须快速加满才能完成此动作。

f）S 形驾驶

使有范围：在舟艇水域救援中，躲避障碍物，寻找水路时使用。

动作要领：在舟艇行驶中。驾驶员根据领航员的指示或自己目测到情况，左右调整 船头方向，大弧度躲避障碍物。

注意事项：1. 转弯时，幅度不宜过大造成急转 ;2. 躲避障碍物时应尽量提前调整方向；

3. 油门不宜急加急减。

g）Z 形驾驶

使有范围：在舟艇水域救援中，因直行阻力过大或动力不够时，在浪区内选择平缓 区域或浪峰行驶通过的技术。

动作要领：在舟艇行驶中。驾驶员根据水路情况，快速调整船头方向选择平缓区域 快速通过并重复此动作，直至通过急流区。

注意事项：1. 艇内人员与驾驶员熟练配合；2. 反应迅速，快速通过；3. 翻舟几率较大， 做好个人防护。

13 舟艇救援技术

13.1舟艇拦截救援

使用范围：在河面宽水流急无法采用岸基救援区域，且河道内水下障碍物较多无法 正常通行时，开展的一种救援方式。

动作要领：驾驶员将舟艇驶向被困人员流经几率较大区域，船头朝向上游调整油门  使船速与流速相抵消，把救援艇定于一点拦截被困者，左右调整方向让被困者位于救援 艇右舷，待被困者靠近救援艇时，救援人员连续报出被困者与救援艇的距离提醒驾驶员， 待救援人员抓住被困者时，驾驶员挂入空挡，将被困者救上艇后驾驶员挂前进档驶向  岸边。

注意事项：1. 驾驶员提前调整船体方向，尽量把被困者置于船体右侧（极端情况除 外）；2. 定船时，驾驶员应在岸边选择参照物；3. 被困者到达或经过救援艇时，驾驶员

必须挂空档。

13.2舟艇顶礁救援

使用范围：被困者在宽阔河面中央的礁石上遇险时使用的一种救援方式。

动作要领：驾驶员将舟艇驶向被困者所处地点，从下游慢慢接近礁石，接触到礁石后， 驾驶员缓加油门使船头与礁石牢牢顶住，救援人员登上礁石，为被困者穿上激流救生衣 并辅助登上救援艇，驾驶员慢减油门，待救援艇处于平缓区域后，驾驶员迅速调转船头 驶向岸边。

注意事项：1. 舟艇顶礁时，驾驶员应缓慢靠近礁石，防止冲击造成人员受伤或船体 受损；2. 顶礁后，驾驶员应稍加油门使救援艇与礁石牢固连接；3. 救援人员自接触到被 困者至所有人员登船回到指定位置，不得放开被困者。

13.3舟艇离心救援

使用范围：被困者在宽阔河面溺水遇险时快速救援的一种救援方式。

动作要领：驾驶员将舟艇驶向被困者所处地点，把被困者置于救援艇右侧，救援人 员报告与被困者距离“10 米、5 米、3 米、1 米”，驾驶员挂入空挡，待救援人员抓住被 困者后，驾驶员挂前进档迅速打满左舵急加油门绕 O 形行驶，救援人员迅速向后靠坐， 快速将被困者拉进艇内，驾驶员调整方向，将救援艇驶向岸边。

注意事项：1. 舟艇靠近被困者时，驾驶员应挂入空挡；2. 救援人员抓住被困者肩带 或者腋下，利用舟艇旋转时的离心力将被困者拖入艇内。

13.4舟艇抛绳救援

使用范围：被困者被困于礁石区，舟艇无法到达时开展的一种救援方式。

动作要领：驾驶员将舟艇驶向被困者所处区域，船头朝向上游，在合适位置定船， 救援人员使用抛绳技术将绳包抛至被困者，待被困者抓住绳索后，驾驶员挂入倒档，将 被困者拖离危险区域后定船，救援人员收绳将被困者救至艇上，驾驶员将救援艇驶向岸边。

13.5舟艇活饵救援

使用范围：被困者被困于礁石区或危险水流中，无法使用抛绳救援等方法时开展的 一种救援方式。

动作要领：驾驶员将舟艇驶向被困者所处区域，船头朝向上游，在合适位置定船， 攻击手立于浮筒上待确保手连接好牛尾绳后，平跳式入水并以攻击式泳姿快速游向被困  者，抓住被困者肩带后拍击头盔通知确保手收绳，驾驶员挂入倒档，将攻击手和被困者 拖离危险区域后定船，确保手收绳将被困者和攻击手救至艇上，驾驶员将救援艇驶向  岸边。

注意事项：1. 攻击手抓住被困者后，应先倒船将人员和救援艇驶离危险区域；2. 定 船位置应尽量远离礁石区。

13.6绳索系统救援艇联用救援技术

使用范围：当激流水域被困者被困于孤岛上，岸边为险滩地形，难以搭建绳桥时， 可利用绳索系统救援艇联用救援技术实施救援。

动作要领：在被困者所处孤岛上游两岸间搭建绳桥，绳桥上设置主滑轮，主滑轮连  接定滑轮和两岸牵引绳，牵引绳穿过定滑轮与救援艇前部设置的自平衡调节系统连接由  两岸分别控制。救援人员利用安全钩将救援艇自平衡调节系统与主滑轮连接，救援人员  携带激流救生衣乘坐救援艇，两岸救援人员通过牵引绳控制救援艇方向，移动到孤岛上  游位置后，向下游释放救援艇，并通过调整牵引绳，控制救援艇接近被困者所处孤岛； 救援人员协助被困者穿戴好激流救生衣后，登上救援艇，通过牵引绳向上游收回救援艇  至绳桥，利用安全钩将救援艇自平衡调节系统与主滑轮连接，通过牵引绳控制救援艇沿  绳桥方向移动返回岸边。

注意事项：在释放救援艇的过程中，救援人员应乘坐于救援艇中后部，从而控制救 援艇的平衡。

14 脱困技术

14.1水面障碍物脱困

使用范围：主要用于救援人员在水中游进时快速避开水面障碍物的方法。

动作要领：1. 以确保式泳姿（头在上游脚在下游）接近障碍物；2. 时刻观察水面情 况，目视判断在离障碍物五米左右位置转换攻击式泳姿加速接近障碍物，身体漂浮于水 面，双脚不得下沉；3. 在接触障碍物上方瞬间，双手下压障碍物，撑高身体向身体后方 用力，翻越障碍物，往下游移动；4. 翻越障碍物后采取合适泳姿向既定目标方向游进。

注意事项：1. 接近障碍物时时刻观察水面情况，转换泳姿要果断；2. 双手未撑起身体或双脚下沉会被水流吸住，此时应尽快自保；3. 切勿从障碍物下方通过，以防被挂住。

14.2足陷脱困

使用范围：主要用于救援人员在水中游进时脚（足 ）部解脱被缠挂自救的方法。

动作要领：1. 救援人员发现足部被绳子、渔网等被缠绕时应第一时间进行缠挂解除；

2. 确定被缠挂位置后，应第一时间拔出割绳刀，憋气切断绳索，解除缠挂；3. 解除后转 换身体姿态，双脚不得下沉，迅速脱离危险区。

注意事项：1. 发现被缠挂后不要慌张，更不要乱踢，以防缠绕更多；2. 解除缠绕过 程中要憋气，防止呛水、溺水；3. 脱困困难时应第一时间呼救，寻求队友支援。

14.3装备脱困

使用范围：主要用于救援人员在水中游进时救生衣被挂（卡）无法解除时的自救方法。

动作要领：1. 救援人员发现救生衣被挂（卡）时应第一时间进行解除；2. 憋气按顺 序解除救生衣的快速插扣、拉链和快卸装置；3. 解除后转肩脱掉救生衣，采取合适泳姿 离开危险区。

注意事项：1. 发现被挂（卡）后不要慌张，更不要乱踢；2. 解除挂（卡）过程中要憋气， 防止呛水、溺水；3. 脱困困难时应第一时间呼救，寻求队友支援；4. 解除后不得在没有 穿戴救生衣继续进行救援行动。

四、激流脱困

使用范围：主要用于救援人员在水中遇到沸腾线、微笑流、翻滚流等危险水流环境时， 救援人员脱困的方法。

动作要领：1. 当救援人员在进入危险水域环境前，迅速调整为确保式泳姿；2. 膝盖 微弯，身体漂浮于水面上，头部微微抬起，观察水面环境；3. 身体尽量位于主流区，借 助水的力量快速通过危险水域；4. 当进入到危险水流时，保持冷静，寻找到主流方向后， 转换为攻击式泳姿与水流成 45°,快速进入主流脱险。

注意事项：1. 佩戴符合激流救援的防护装备是能否成功脱困的根本准则，穿戴一定 要正确；2. 时刻保持冷静是能否成功脱险的重要因素，不要因口鼻进水就自乱阵脚，只 要采取正确的换气方式就能保证安全；3. 当尝试脱困失败后，迅速恢复到确保式泳姿是 能否成功脱困的基本要求，保持确保式泳姿，一是可以观察切入主流的方向，二是可以  恢复遇险人员的体力；4. 不要一味的采取进攻式泳姿盲目开展自救，这样不仅不会让人 员快速脱离险境，反而会加速体力消耗让人员陷入更大的危险当中，当无法游进主流， 转变为确保式泳姿是最佳方案；5. 当预判或察觉危险水流有礁石等障碍物时，调整身体 方向，双腿弯曲朝向障碍物，尽量保证头部不触碰到障碍物，在接触到障碍物时，双 脚蹬力快速脱离障碍物；6. 着干式水域救援服，严格落实“专人专用”，穿着必须合体， 入水前，应进行排气，防止形成气囊，增大浮力，影响人员救援和脱险的效能；7. 在使

用进攻式泳姿脱险时，要确保身体尽量于水面平行，双腿浮于水面，如果身体在上，双 腿在水下，形成“L 型”，应及时转换为确保式泳姿，重新规划脱险路线再次尝试脱险。

14.5翻舟自救技术

使用范围：舟艇救援中，因水流环境复杂造成翻舟时的一种自救技术。

动作要领：模拟流动水域中舟艇翻覆，除翻舟人员外其他所有人员快速入水，翻舟 人员抓紧翻舟绳直立后倒将救援艇翻覆扣于水面上。翻舟后，所有人员游向救援艇，找 到翻舟绳并将其抛向另一侧，由 1名队员抓住翻舟绳并爬上救援艇，收紧绳索并直立后倒， 其他人员辅助合力将救援艇旋转扶正，扶正时，1 名队员钻入船舱内部并扒住旋转浮筒， 借力登上救援艇，艇上人员在船一侧抓握艇下人员急流救生衣的肩带，轻轻下压，但是 水不能没过头部，借用水的浮力将其拉上艇内，直至所有人员登上救援艇。

注意事项：1. 翻舟后，落水人员迅速确保并观察救援艇位置，然后游向救援艇。2. 扶 正人员不能采取弯腰或后蹲的姿势扶正，一定要直立后倒；

# 参  考  文  献

[1] 国家市场监督管理总局办公厅、应急管理部办公厅印发《个体防护装备标准化提升三年专项行 动计划（2021-2023）》，2021