附录三  附表

表一                                    各类建设用地适建范围表

| 项目 |  | 类别 | 用地类别 建设项目 | 居住用地R |  |  | 公共设施用地C |  |  |  |  |  |  |  | 工业用地M |  |  | 仓储用地W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一类 R1 | 第二类 R2 | 第三类 R3 | 办公 C1 | 商贸 C2 | 文化 C3 | 教育 C4 | 医疗C5 | 科研C6 | 文物C7 | 其他C8 | 第一类M1 | 第二类M2 | 第三类M3 | 普通W1 | 危险品W2 | 露天堆场W3 |
| 居 住 建 筑 |  |  | 别墅 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  |  | 低层住宅 | √ | Ο | × | × | × | Ο | Ο | × | Ο | × | × | √ | × | × | × | × | × |
|  |  |  | 多层、中高层住宅 | Ο | √ | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | × | Ο | × | × | √ | Ο | × | × | × | × |
|  |  |  | 高层住宅（含商住综合楼） | Ο | √ | √ | Ο | √ | Ο | Ο | × | Ο | × | × | Ο | Ο | × | × | × | × |
|  |  |  | 单身、集体宿舍 | Ο | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 居住小区公共服务设施 | 教 育 |  | 幼托机构 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | √ | Ο | × | Ο | × | × | × | × | × |
|  |  |  | 小学 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | Ο | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 普通中学 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | Ο | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  | 商 业 服 务 |  | 粮油店、供煤（气）站、菜店、副食店、百货店、饮食店 | √ | √ | √ | × | √ | × | Ο | × | Ο | × | × | √ | √ | Ο | Ο | × | Ο |
|  |  |  | 小型集贸市场 | Ο | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ | Ο | × | √ | × | Ο |
|  |  |  | 储蓄所、邮政所 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | Ο | × | × | √ | √ | Ο | √ | × | × |
|  | 医 疗 |  | 门诊所 | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | √ | √ | √ | × | × | √ | Ο | Ο | √ | × | Ο |
|  |  |  | 卫生站 | Ο | √ | √ | Ο | Ο | Ο | √ | √ | √ | × | Ο | √ | √ | √ | √ | × | Ο |
|  | 文体 |  | 文化活动站（含青少年、老年活动站） | Ο | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | Ο | × | Ο | × | × |
|  | 市政公用 |  | 变电所、路灯配电所 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | × | √ |
|  |  |  | 公共厕所 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 热交换站 | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × | Ο | √ | √ | Ο | × | Ο |
|  |  |  | 公共停车场（库）、出租车站 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | × | × | √ | Ο | Ο | √ | × | √ |
|  | 行政管理 |  | 居委会 | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | × | Ο | √ | Ο | × |  | × | Ο |
|  |  |  | 综合服务站（含物业管理） | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | × | Ο | √ | Ο | Ο | Ο | × | × |
|  |  |  | 工商及税务管理，绿化、环卫管理点，市场管理用房 | Ο | Ο | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | × | × | × |

注：√ 允许设置；× 不允许设置；Ο 允许或不允许设置，由规划行政主管部门根据具体条件和规划确定。

表一续                                    各类建设用地适建范围表

| 项目 | 类别 | 用地类别 建设项目 | 居住用地R |  |  | 公共设施用地C |  |  |  |  |  |  |  | 工业用地M |  |  | 仓储用地W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 R1 | 第二类 R2 | 第三类 R3 | 办公 C1 | 商贸 C2 | 文化 C3 | 教育 C4 | 医疗C5 | 科研C6 | 文物C7 | 其他C8 | 第一类M1 | 第二类M2 | 第三类M3 | 普通W1 | 危险品W2 | 露天堆场W3 |
| 居住区级及其以上公共服务设施 | 办公 | 行政办公建筑 | × | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | Ο | × | × | × | × |
|  |  | 一般办公建筑、商办综合楼、公寓式办公 | × | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | × | × | √ | Ο | Ο | × | × | × |
|  | 商业服务 | 综合商场、批发市场及附属仓库 | × | Ο | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ | Ο | × | Ο | × | Ο |
|  |  | 银行及分理处、信用社、证券交易及保险公司 | × | Ο | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | √ | Ο | × | × | × | × |
|  |  | 一般旅馆、招待所及其其附属设施 | × | Ο | Ο | √ | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × |
|  |  | 旅游宾馆、度假村及其附属设施 | × | Ο | Ο | Ο | √ | Ο | × | × | × | × | × | Ο | × | × | × | × | × |
|  |  | 独立的农贸市场、小商品市场、综合市场、批发市场 | × | Ο | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  | 文体娱乐 | 图书馆、博物馆、美术馆、音乐厅、纪念性建筑 | × | Ο | Ο | Ο | Ο | √ | √ | × | √ | Ο | Ο | × | × | × | × | × | × |
|  |  | 影剧院、游乐场、俱乐部、歌舞厅、夜总会 | × | Ο | Ο | Ο | √ | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  |  | 广播电台、电视台、文化艺术团体、通讯社、报社、出版社 | × | × | × | √ | √ | √ | Ο | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  | 体育馆、体育训练基地、业余体校 | Ο | Ο | √ | Ο | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | Ο | × | Ο | × | × |
|  | 医疗卫生 | 综合（专科医院）、卫生防疫站、急救中心、检验中心、血库 | × | Ο | Ο | × | × | × | Ο | √ | √ | × | × | Ο | × | × | × | × | × |
|  |  | 休养所、疗养院（不含干休所） | Ο | Ο | Ο | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  | 特殊医院（精神病院、传染病医院）——需单独选址 | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

注：√ 允许设置；× 不允许设置；Ο 允许或不允许设置，由规划行政主管部门根据具体条件和规划确定。

表一续                                    各类建设用地适建范围表

| 项目 | 类别 | 用地类别 建设项目 | 居住用地R |  |  | 公共设施用地C |  |  |  |  |  |  |  | 工业用地M |  |  | 仓储用地W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 R1 | 第二类 R2 | 第三类 R3 | 办公 C1 | 商贸 C2 | 文化 C3 | 教育 C4 | 医疗C5 | 科研C6 | 文物C7 | 其他C8 | 第一类M1 | 第二类M2 | 第三类M3 | 普通W1 | 危险品W2 | 露天堆场W3 |
| 教育 科研 |  | 高等院校、中等专业学校 | × | × | × | × | × | √ | √ | Ο | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  | 职业学校、技工学校、成人学校、业余学校 | × | × | Ο | × | × | √ | √ | Ο | √ | × | × | √ | Ο | × | Ο | × | × |
|  |  | 科研设计机构 | × | × | Ο | √ | × | Ο | √ | Ο | √ | × | × | √ | × | × | Ο | × | × |
| 工业 |  | 对环境基本无干扰、污染的工厂 | × | × | √ | × | × | × | Ο | × | Ο | × | × | √ | Ο | × | √ | × | × |
|  |  | 对环境有轻度干扰、污染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | √ | × | Ο | × | × |
|  |  | 对环境有严重干扰、污染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| 仓储 |  | 普通储运仓库 | × | × | √ | × | Ο | × | × | × | × | × | × | √ | Ο | Ο | √ | × | Ο |
|  |  | 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × |
|  |  | 露天堆场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | Ο | Ο | × | × | √ |
| 市政公用设施 |  | 社会停车场、库 | × | Ο | Ο | √ | √ | Ο | × | Ο | × | × | × | √ | √ | Ο | √ | × | Ο |
|  |  | 加油站 | × | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | × | × | × | × | × | √ | √ | Ο | √ | × | × |
|  |  | 汽车修理、专业保养场、机动车训练场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | Ο |
|  |  | 客、货运公司站场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | √ |
|  |  | 施工维修设施及废品场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | Ο |
|  |  | 污水处理厂、殡仪馆、火葬场、墓地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | Ο | × | × |
|  |  | 其他市政公用设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | Ο | Ο | √ | Ο | Ο |

注：√ 允许设置；× 不允许设置；Ο 允许或不允许设置，由规划行政主管部门根据具体条件和规划确定。

表一续                                    各类建设用地适建范围表

| 项目 |  | 类别 | 用地类别 建设项目 | 对外交通用地T |  |  | 道路广场用地S |  |  | 市政公用设施用地U | 绿地G |  | 特殊用地 D | 其他用地E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铁路 T1 | 公路 T2 | 管道 T3 | 道路 S1 | 广场 S2 | 停车场 S3 |  | G1 | G2 |  | 菜地耕地E1E2 | 园地林地E3E4 | 村镇建设E6 | 弃置地E7 | 露天矿地E8 |
| 居 住 建 筑 |  |  | 别墅 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 低层住宅 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 多层、中高层住宅 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 高层住宅（含商住综合楼） | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 单身、集体宿舍 | Ο | Ο | Ο | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
| 居住小区公共服务设施 | 教 育 |  | 幼托机构 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 小学 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 普通中学 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × |
|  | 商 业 服 务 |  | 粮油店、供煤（气）站、菜店、副食店、百货店、饮食店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  |  |  | 小型集贸市场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  |  |  | 储蓄所、邮政所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  | 医 疗 |  | 门诊所 | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  |  |  | 卫生站 | Ο | × | × | × | × | × | Ο | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  | 文体 |  | 文化活动站（含青少年、老年活动站） | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  | 市政公用 |  | 变电所、路灯配电所 | Ο | √ | Ο | × | × | Ο | √ | × | × | Ο | Ο | Ο | √ | Ο | √ |
|  |  |  | 公共厕所 | √ | √ | Ο | × | √ | √ | √ | Ο | Ο | × | Ο | × | √ | Ο | × |
|  |  |  | 热交换站 | × | √ | Ο | × | × | × | √ | × | × | Ο | × | × | √ | × | × |
|  |  |  | 公共停车场（库）、出租车站 | Ο | Ο | × | Ο | √ | √ | √ | × | Ο | × | × | × | √ | × | × |
|  | 行政管理 |  | 居委会 | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  |  |  | 综合服务站（含物业管理） | × | × | × | × | × | Ο | Ο | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 工商及税务管理，绿化、环卫管理点，市场管理用房 | Ο | Ο | × | × | Ο | × | Ο | × | × | × | × | × | Ο | × | × |

注：√ 允许设置；× 不允许设置；Ο 允许或不允许设置，由规划行政主管部门根据具体条件和规划确定。

表一续                                    各类建设用地适建范围表

| 项目 | 类别 |  | 用地类别 建设项目 | 对外交通用地T |  |  | 道路广场用地S |  |  | 市政公用设施用地U | 绿地G |  | 特殊用地 D | 其他用地E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铁路 T1 | 公路 T2 | 管道 T3 | 道路 S1 | 广场 S2 | 停车场 S3 |  | G1 | G2 |  | 菜地耕地E1E2 | 园地林地E3E4 | 村镇建设E6 | 弃置地E7 | 露天矿用地 E8 |
| 居住区级及其以上公共服务设施 |  | 办公 | 行政办公建筑 | Ο | Ο | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | Ο |
|  |  |  | 一般办公建筑、商办综合楼、公寓式办公 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  | 商业服务 | 综合商场、批发市场及附属仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 银行及分理处、信用社、证券交易及保险公司 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 一般旅馆、招待所及其其附属设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 旅游宾馆、度假村及其附属设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 独立的农贸市场、小商品市场、综合市场、批发市场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
|  |  | 文体娱乐 | 图书馆、博物馆、美术馆、音乐厅、纪念性建筑 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |
|  |  |  | 影剧院、游乐场、俱乐部、歌舞厅、夜总会 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  |  | 广播电台、电视台、文化艺术团体、通讯社、报社、出版社 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  |  | 体育馆、体育训练基地、业余体校 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  | 医疗卫生 | 综合（专科医院）、卫生防疫站、急救中心、检验中心、血库 | Ο | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | Ο |
|  |  |  | 休养所、疗养院（不含干休所） | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  |  | 特殊医院（精神病院、传染病医院）——需单独选址 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × | × |

注：√ 允许设置；× 不允许设置；Ο 允许或不允许设置，由规划行政主管部门根据具体条件和规划确定。

表一续                                    各类建设用地适建范围表

| 项目 | 类别 | 用地类别 建设项目 | 对外交通用地T |  |  | 道路广场用地S |  |  | 市政公用设施用地U | 绿地G |  | 特殊用地 D | 其他用地E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铁路 T1 | 公路 T2 | 管道 T3 | 道路 S1 | 广场 S2 | 停车场 S3 |  | G1 | G2 |  | 菜地耕地E1E2 | 园地林地E3E | 村镇建设E6 | 弃置地E7 |  | 露天矿地E8 |
| 教育 科研 |  | 高等院校、中等专业学校 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  |  | 职业学校、技工学校、成人学校、业余学校 | × | Ο | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Ο | × | × |  |
|  |  | 科研设计机构 | × | Ο | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 工业 |  | 对环境基本无干扰、污染的工厂 | × | Ο | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |  |
|  |  | 对环境有轻度干扰、污染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  |  | 对环境有严重干扰、污染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 仓储 |  | 普通储运仓库 | √ | Ο | × | × | × | × | Ο | × | × | × | × | × | √ | × | × |  |
|  |  | 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
|  |  | 露天堆场 | Ο | Ο | Ο | × | × | × | Ο | × | × | Ο | × | × | Ο | √ | × |  |
| 市政公用设施 |  | 社会停车场、库 | Ο | Ο | × | × | Ο | √ | √ | × | Ο | × | × | Ο | √ | √ | × |  |
|  |  | 加油站 | × | Ο | × | × | × | Ο | √ | × | Ο | Ο | × | × | √ | × | × |  |
|  |  | 汽车修理、专业保养场、机动车训练场 | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | Ο | × | × | √ | √ | × |  |
|  |  | 客、货运公司站场 | × | Ο | × | × | × | × | Ο | × | × | × | × | × | √ | × | × |  |
|  |  | 施工维修设施及废品场 | × | × | Ο | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | × |  |
|  |  | 污水处理厂、殡仪馆、火葬场、墓地 | × | × | × | × | × | × | √ | × | Ο | × | × | √ | Ο | Ο | × |  |
|  |  | 其他市政公用设施 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | √ | Ο | Ο |  |

注：√ 允许设置；× 不允许设置；Ο 允许或不允许设置，由规划行政主管部门根据具体条件和规划确定。

表二                       第一类控制区建筑容积率、建筑密度、绿地率控制指标

| 用地面积（m2） 建筑类型 |  | 1000≤S＜2000 |  |  | 2000≤S＜5000 |  |  | 5000≤S＜10000 |  |  | 10000≤S＜15000 |  |  | 15000≤S≤20000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% |
| 住宅建筑 | 多 层 | 1.9 | 28 | 26 | 1.8 | 27 | 27 | 1.7 | 26 | 28 | 1.6 | 25 | 29 | 1.5 | 24 | 30 |
|  | 中高层 |  |  |  | 2.2 | 24 | 29 | 2.1 | 23 | 30 | 2.0 | 22 | 31 | 1.9 | 21 | 32 |
|  | 高 层 |  |  |  | 4.2 | 21 | 32 | 4.0 | 20 | 33 | 3.8 | 19 | 34 | 3.5 | 18 | 35 |
| 一般办公 建 筑 | 多 层 | 2.4 | 34 | 30 | 2.3 | 33 | 30 | 2.2 | 32 | 30 | 2.1 | 31 | 30 | 2.0 | 30 | 30 |
|  | 高 层 |  |  |  | 6.5 | 32 | 30 | 6.2 | 31 | 30 | 5.8 | 30 | 30 | 5.5 | 29 | 30 |
| 公寓式办公建筑、旅馆 | 多 层 | 2.3 | 33 | 30 | 2.2 | 32 | 30 | 2.1 | 31 | 30 | 2.0 | 30 | 30 | 1.9 | 29 | 30 |
|  | 高 层 |  |  |  | 6.0 | 31 | 30 | 5.7 | 30 | 30 | 5.3 | 29 | 30 | 5.0 | 28 | 30 |
| 商业建筑 | 多 层 | 2.5 | 35 | 20 | 2.4 | 34 | 21 | 2.3 | 33 | 22 | 2.2 | 32 | 23 | 2.1 | 31 | 24 |
|  | 高 层 |  |  |  | 6.5 | 33 | 22 | 6.2 | 32 | 23 | 5.8 | 31 | 24 | 5.5 | 30 | 25 |
| 商业综合 建 筑 | 多 层 | 2.2 | 32 | 22 | 2.1 | 31 | 23 | 2.0 | 30 | 24 | 1.9 | 29 | 25 | 1.8 | 28 | 26 |
|  | 高 层 |  |  |  | 5.5 | 30 | 27 | 5.2 | 29 | 28 | 4.8 | 28 | 29 | 4.5 | 27 | 30 |
| 工业建筑 普通仓库 | 低 层 | 0.8 | 39 | 21 | 0.7 | 38 | 22 | 0.7 | 37 | 23 | 0.7 | 36 | 24 | 0.7 | 35 | 25 |
|  | 多 层 | 2.0 | 37 | 21 | 1.9 | 36 | 22 | 1.8 | 35 | 23 | 1.7 | 34 | 24 | 1.6 | 33 | 25 |
|  | 高 层 |  |  |  | 3.0 | 33 | 30 | 2.8 | 32 | 30 | 2.6 | 31 | 30 | 2.4 | 30 | 30 |

注：FAR——容积率      D %——建筑密度      GAR%——绿地率

表三                       第三类控制区建筑容积率、建筑密度、绿地率控制指标

| 用地面积（m2） 建筑类型 |  | 1000≤S＜2000 |  |  | 2000≤S＜ 5000 |  |  | 5000≤S＜10000 |  |  | 10000≤S＜15000 |  |  | 15000≤S≤20000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% | FAR | D% | GAR% |
| 住宅建筑 | 低 层 | 0.96 | 32 | 38 | 0.93 | 31 | 39 | 0.9 | 30 | 40 | 0.87 | 29 | 41 | 0.84 | 28 | 42 |
|  | 多 层 | 1.8 | 27 | 27 | 1.7 | 26 | 28 | 1.6 | 25 | 29 | 1.5 | 24 | 31 | 1.4 | 23 | 33 |
|  | 中高层 |  |  |  | 2.1 | 23 | 30 | 2.0 | 22 | 31 | 1.9 | 21 | 32 | 1.8 | 20 | 34 |
|  | 高 层 |  |  |  | 4.0 | 20 | 33 | 3.8 | 19 | 34 | 3.6 | 18 | 35 | 3.4 | 17 | 36 |
| 一般办公 建 筑 | 多 层 | 2.3 | 33 | 33 | 2.2 | 32 | 33 | 2.1 | 31 | 33 | 2.0 | 30 | 33 | 1.8 | 28 | 33 |
|  | 高 层 |  |  |  | 6.2 | 31 | 33 | 5.8 | 30 | 33 | 5.5 | 29 | 33 | 5.2 | 27 | 33 |
| 公寓式办公建筑、旅馆 | 多 层 | 2.2 | 32 | 33 | 2.1 | 31 | 33 | 2.0 | 30 | 33 | 1.9 | 29 | 33 | 1.7 | 27 | 33 |
|  | 高 层 |  |  |  | 5.7 | 30 | 33 | 5.3 | 29 | 33 | 5.0 | 28 | 33 | 4.7 | 26 | 33 |
| 商业建筑 | 多 层 | 2.4 | 34 | 21 | 2.3 | 33 | 22 | 2.2 | 32 | 23 | 2.1 | 31 | 24 | 2.0 | 30 | 25 |
|  | 高 层 |  |  |  | 6.2 | 32 | 23 | 5.8 | 31 | 24 | 5.5 | 30 | 25 | 5.1 | 29 | 26 |
| 商业综合 建 筑 | 多 层 | 2.1 | 31 | 23 | 2.0 | 30 | 24 | 1.9 | 29 | 25 | 1.8 | 28 | 26 | 1.7 | 27 | 27 |
|  | 高 层 |  |  |  | 5.2 | 29 | 28 | 4.8 | 28 | 29 | 4.5 | 27 | 30 | 4.2 | 26 | 31 |
| 工业建筑 普通仓库 | 低 层 | 0.7 | 38 | 22 | 0.7 | 37 | 23 | 0.7 | 36 | 24 | 0.7 | 35 | 25 | 0.7 | 34 | 26 |
|  | 多 层 | 1.9 | 36 | 22 | 1.8 | 35 | 23 | 1.7 | 34 | 24 | 1.6 | 33 | 25 | 1.5 | 32 | 26 |
|  | 高 层 |  |  |  | 2.8 | 32 | 31 | 2.6 | 31 | 31 | 2.4 | 30 | 31 | 2.2 | 29 | 31 |

注：FAR——容积率       D%—— 建筑密度       GAR%——绿地率

表四         建筑退让用地红线距离控制指标

| 控制区 | 建筑类别 退用地红线距离 朝向 |  |  | 住宅建筑 |  | 文、教、卫建筑 |  | 其他非住宅建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 退让距 离（m） | 最小距离（m） | 退让距 离（m） | 最小距离（m） | 退让距 离（m） | 最小距离（m） |
| 第一类控制区 | 主要朝向 | 低层 | 迎光面 | 0.73H | 3 | 0.9H | 4 | 0.73H | 3 |
|  |  |  | 背光面 | 0.73H | 3 | 0.9H | 4 | 0.73H | 3 |
|  |  | 多层 | 迎光面 | 0.73H | 8 | 0.9H | 10 | 0.73H | 8 |
|  |  |  | 背光面 | 0.73H | 8 | 0.9H | 10 | 0.73H | 8 |
|  |  | 中高层 | 迎光面 |  | 16 |  | 22 |  | 18 |
|  |  | 高层 |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 中高层 | 背光面 | 标准日照阴影长度（m）-14m | 18 | 标准日照阴影长度（m）-14m | 23 | 标准日照阴影长度（m）-14m | 22 |
|  |  | 高层 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 次要朝向 | 低层 |  | 0.2H | 3 | 0.25H | 4 | 0.2H | 3 |
|  |  | 多层、中高层 |  | 0.2H | 4 | 0.25H | 4 | 0.2H | 4 |
|  |  | 高层 |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |
| 第三类控制区 | 主要朝向 | 低层 | 迎光面 | 0.75H | 3 | 0.9H | 4 | 0.75H | 3 |
|  |  |  | 背光面 | 0.75H | 3 | 0.9H | 4 | 0.75H | 3 |
|  |  | 多层 | 迎光面 | 0.75H | 8 | 0.9H | 10 | 0.75H | 8 |
|  |  |  | 背光面 | 0.75H | 8 | 0.9H | 10 | 0.75H | 8 |
|  |  | 中高层 | 迎光面 |  | 16 |  | 22 |  | 18 |
|  |  | 高层 |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 中高层 | 背光面 | 标准日照阴影长度（m）-14m | 18 | 标准日照阴影长度（m）-14m | 23 | 标准日照阴影长度（m）-14m | 22 |
|  |  | 高层 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 次要朝向 | 低层 |  | 0.2H | 3 | 0.25H | 4 | 0.2H | 3 |
|  |  | 多层、中高层 |  | 0.2H | 4 | 0.25H | 4 | 0.2H | 4 |
|  |  | 高层 |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |
| 第二类控制区 |  |  |  | 按详细规划执行，且不低于第三类控制区标准 |  |  |  |  |  |

注：1、表列控制指标为退让用地红线的最小控制指标；2、H：指建筑高度；3、低层：指1——3层的居住建筑和高度不超过10米的其他建筑；4、多层：指4——6层的居住建筑和高度不超过24米的其他建筑;5、中高层：指7——9层的住宅建筑；6、文、教、卫建筑：指第二十八条所列建筑。

表五                        建筑退让道路红线距离一览表

| 控制区 | 道路类型 | 低层、多层建筑退 让道路红线 (m) |  |  |  | 中高层、高层居住建筑和其他高层建筑退让道路红线(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7-9层居住建筑、 24m≤H<30m其他建筑 |  |  |  | 10-15层居住建筑、 30m≤H<45m其他建筑 |  |  |  | 16-19层居住建筑、 45m≤H<60m其他建筑 |  |  |  | 20-25层居住建筑、 60m≤H<75m其他建筑 |  |  |  |
|  |  | 正 面 |  | 侧 面 |  | 正 面 |  | 侧 面 |  | 正 面 |  | 侧 面 |  | 正 面 |  | 侧 面 |  | 正 面 |  | 侧 面 |  |
|  |  | 有出入口 | 无出入口 | 有出入口 | 无出入口 | 有出入口 | 无 出 入 口 | 有出入口 | 无出入口 | 有出入口 | 无出入口 | 有出入口 | 无出入口 | 有出入口 | 无出入口 | 有出入口 | 无出入口 | 有 出 入 口 | 无出入口 | 有出入口 | 无 出 入 口 |
| 第一类控制区 | 主干道 | 8 | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 11 | 9 | 16 | 11 | 12 | 10 | 20 | 12 | 16 | 11 | 24 | 13 | 20 | 12 |
|  | 次干道 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 14 | 11 | 13 | 10 | 16 | 12 | 14 | 10 |
|  | 支 路 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 |
| 第三类控制区 | 主干道 | 10 | 8 | 8 | 7 | 16 | 12 | 14 | 11 | 20 | 13 | 15 | 12 | 25 | 14 | 20 | 13 | 30 | 15 | 25 | 14 |
|  | 次干道 | 9 | 7 | 7 | 6 | 15 | 11 | 13 | 10 | 16 | 12 | 14 | 11 | 18 | 13 | 16 | 12 | 20 | 14 | 18 | 13 |
|  | 支 路 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 7 | 14 | 10 | 12 | 9 | 15 | 12 | 13 | 11 |
| 第二类控制区 |  |  |  |  |  | 按详细规划规划执行，且不小于第三类控制区的标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、H：指建筑高度；2、低层：指1——3层的居住建筑和高度不超过10米的其他建筑；3、多层：指4——6层的居住建筑和高度不超过24米的其他建筑；4、建筑的侧面宽度超过16m时，按正面退红线计；5、高层建筑的裙房退让距离按多层建筑控制。

表六                 建设项目配建停车设施标准

| 建筑类型 |  |  | 计算单位 | 机动车 | 非机动车 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅馆 |  | 四、五星级宾馆 | 车位/客房 | 0.3-0.4 | 1 | (2) |
|  |  | 其他星级和一般宾馆 |  | 0.2-0.3 | 1 |  |
| 办公 |  | 商业办公（写字楼） | 车位/100m2建筑面积 | 0.4 | 3 | (3) |
|  |  | 市级行政办公 |  | 0.45 | 4 |  |
|  |  | 其他办公 |  | 0.2 | 4 |  |
| 商业零售 |  | 城市中心区 | 车位/100m2建筑面积 | 0.45 | 8 |  |
|  |  | 其他地区 |  | 0.3 | 6 |  |
| 餐饮、娱乐 |  |  | 车位/100m2建筑面积 | 1.2 | 4 |  |
| 市场 |  | 批发交易市场 | 车位/100m2建筑面积 | 0.5 | 2 | (4) |
|  |  | 农贸市场 |  | 0.2 | 8 |  |
| 医院 |  | 市级及市级以上医院 | 车位/100m2建筑面积 | 0.4 | 4 | (5) |
|  |  | 其他医院 |  | 0.3 | 4 |  |
| 博物馆、图书馆 |  |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.2 | 5 |  |
| 展览馆 |  |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.4 | 5 |  |
| 体育馆 | 一类体育馆 |  | 车位/100座位 | 3 | 30 | (6) |
|  | 二类体育馆 |  |  | 2 | 20 |  |
| 影剧院 | 电影院 |  | 车位/100座位 | 2 | 50 |  |
|  | 剧院 |  |  | 3-4 | 40 | (7) |
| 游览场所 | 自然风景公园 |  | 车位/1公顷占地面积 | 0.5-1 | 5 |  |
|  | 其他公园 |  |  | 0.1-0.15 | 1 |  |
| 交通建筑 | 火车站 |  | 车位/1000名旅客（最高聚集人数） | 2 | 4 | (8) |
|  | 客运广场 |  |  | 4 |  |  |
| 学校 | 小学、中学 |  | 车位/100名学生 | 0.5 | 85 |  |
|  | 大中专院校成人教育 |  |  | 0.7 | 75 |  |
| 住宅 | 别墅 |  | 车位/户 | 1 |  |  |
|  | 高级住宅 |  |  | 0.6 | 1 |  |
|  | 一般住宅 |  |  | 0.3 | 2 |  |
| 工业厂房 |  |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.3-0.35 |  | (9) |

注:（1）表列配建指标为建设项目应配建的停车位最低指标，弹性指标按相应的说明进行控制。

（2）级别高的宾馆取上限配建指标，级别低的宾馆取下限配建指标。

（3）工厂办公楼包括生产办公楼、综合楼等，其配建停车设施可在工厂用地范围内统一集中设置。

办公建筑面积在20000平方米的基础上，建筑面积每增加1000平方米，配建指标折减10%，但折减不超过50%。

（4）批发交易市是指生产资料市场和以批发为主的其他交易市场。

（5）级别高的医院采用上限配建指标，级别低的医院采用下限配建指标。

（6）一类体育馆的指大于或等于15000座的体育场和大于等于4000座的体育馆；二类体育馆是指小于15000座的体育场和小于4000座的体育馆。

（7）集会为主的剧院取高值。

（8）交通类建筑的配建指标为参考指标，具体指标可根据停车需求分析结果确定。

（9）技术密集型工业项目取下限，；劳动密集型工业项目取上限。

（10）表中未列的建筑类型，其配建停车指标参考表中相近建筑类型的配建停车指标`执行。

表七                 车辆当量换算表

| 车型 | 机动车 |  |  |  |  | 非机动车 |  | 摩托车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微型 汽车 | 小型 汽车 | 中型 汽车 | 大型 汽车 | 铰型 汽车 | 自行车 | 三轮车 | 二轮摩托车 | 摩托车以自行车为基准换算当量 |
| 换算 系数 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |  |